МСТ-АГРО

г. Люберцы

КОСИЛКА  РОТАЦИОННАЯ НАВЕСНАЯ КРН -2,1, И

КРН - 2,1 с защитным кожухом

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КРН-2,1 00 000 ИЭ

Паспорт КРН-2,1 00 000 ПС

В Н И М А Н И Е

- С целью повышения качества технологического процесса, выполняемого косилкой, особенно при кошении луговых трав, на 2 средних роторах режущего аппарата устанавливаются удлиненные ножи.

- НЕ ДОПУСКАЕТСЯ устанавливать удлиненные ножи на крайние роторы, из-за ограниченного пространства для прохода ножей при вращении роторов между коническим  редуктором и кронштейном полевого делителя.

- КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить ремонт, регулировки и смазку агрегата при работающем дизеле трактора, на уклонах, а также при поднятом и не зафиксированном режущем аппарате косилки.

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ доливать техническую смесь выше или больше положенногоуровня (см. таблицу 6)

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Настоящее Техническое описание и инструкция по эксплуатации содержит основные        сведения по устройству, монтажу и эксплуатации косилки КРН-2,1.

1.2. Косилка КРН-2,1 предназначена для скашивания высокоурожайных и полеглых        трав на повышенных поступательных скоростях с укладкой скошенной массы в прокос.        Машина применяется во всех зонах страны

1.3. Косилка ротационная агрегатируется с тракторами класса 0,9- 1,4 т.

Примечание. Принятое сокращение: ВОМ -вал отбора мощности трактора

2.Т ЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Технические данные косилки представлены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Марка | КРН-2,1Б |
| Тип | Навесная правосторонняя с нижним приводом |
| Характеристика рабочих органов | 4 ротора с двумя скашивающими ножами на каждом роторе |
| Число оборотов ротора, об/мин. | 1980 …2060 |
| Число оборотов ВОМ трактора, об./мин. | 540 … 560 |
| Ширина захвата, конструктивная, м | 2,1 ±0,06 |
| Производительность за час основного времени, га/ч | 0,95…2,85 |
| Масса (без инструмента, принадлежностей и запасных частей) кг | 510±16 |
| Потребляемая мощность от ВОМ трактора, кВт (л.с.), в пределах | 16…20, (22…27) |
| Максимальные габаритные размеры, мм Рабочее положение: Длина 3585 Ширина 1595 Высота 1380 | Транспортное положение в агрегате с трактором МТЗ-80: 5250 3000 2665+25 |
| Ширина колеи трактора, мм, в пределах | 1400…1800 |
| Дорожный просвет , мм, не менее | 250 |
| Скорость движения транспортная, км/ч не более | 25 |
| Высота среза растений установочная, см: на естественных травах на сеяных травах | 6±2 8±2 |
| Количество обслуживающего персонала | 1 тракторист |
| Угол наклона режущего аппарата ниже горизонта, град. | до 40 (только для КРН-2.1 с защитным кожухом) |

Рис.1 Общий вид косилки

Рис.2 Схема косилки конструктивная.

3. УСТРОЙСТВО И РАБОТА КОСИЛКИ

3.1. Косилка ротационная (рис.1 и 2) состоит из: рамы навески - 6; подрамника - 3; механизма  уравновешивания - 2; режущего аппарата -1; полевого  делителя - 10;  тягового предохранителя - 8; механизмов привода - 7; стойки - 4; гидрооборудования - 5.

- 2.Технологическая схема представлена на рис.3, кинематическая схема и схема расположения подшипников – на рис.4.

  - Технологический процесс работы

Срезание стеблей растений осуществляется с помощью пластинчатых ножей, шарнирно установленных на роторах, вращающихся со скоростью 65 м/с навстречу друг другу. Ножи срезают траву по принципу бесподпорного среза, подхватывают ее и выносят из зоны резания, перемещая над режущим брусом. Траектории движения ножей соседних роторов взаимно перекрываются, благодаря чему обеспечивается качественный прокос.

Скошенная трава, ударившись о щиток полевого делителя, меняет траекторию движения, укладывается в прокос и освобождает место для прохождения колес трактора при последующем проходе.

  - Привод косилки осуществляется от ВОМ трактора.

Рис.3 Схема технологическая

Рис.4 Схема кинематическая и схема расположения подшипников

Рис.5 Ограждение кабины трактора

4.  УКАЗАНИЯ  ПО  МЕРАМ  БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. При обслуживании косилки руководствуйтесь Едиными требованиями к конструкции тракторов и сельскохозяйственных машин по безопасности и гигиене труда (ET-IV) и Общими требованиями безопасности–ГОСТ 12.2.042-79.

ВНИМАНИЕ!

Ротационная косилка имеет вращающиеся рабочие органы повышенной опасности, в связи с этим необходимо строго соблюдать следующие меры безопасности при подготовке косилки к работе и во время работы.

4.2. Допускаются к обслуживанию косилки только трактористы, изучившие Техническое описание и Инструкцию по эксплуатации косилки.

4.3. Перед пуском в работу ротационной косилки необходимо убедиться в надежности крепления скашивающих ножей во избежание их самопроизвольного отрыва при работе. Запрещается заменять ножи без предварительного стопорения ротора через отверстия в кольцевой части ротора.

Проверяйте крепление ножей режущего аппарата через каждые 4 часа работы косилки 4.4. Проверяйте надежность крепления роторов, наличие на валах стопорных шайб. 4.5. проверяйте наличие посторонних предметов под роторами косилки; если они обнаружены, уберите их.

4.6. Во время опробования, запуска и последующей работы посторонним лицам запрещается находиться на расстоянии менее 50м от косилки при наклоне режущего аппарата не более 3º вперед по ходу машины, и 90-100 м при наклоне режущего аппарата  до 7º.

4.7. Закрывайте двери кабины трактора при работе косилки в условиях, вызывающих запыление атмосферы на рабочем месте тракториста.

4.8. ЗАПРЕЩАЕТСЯ осматривать или устранять поломки косилки с не выключенным валом отбора мощности трактора.

4.9. Запрещается переезд трактора с косилкой без установки и фиксации режущего аппарата в вертикальном (транспортном) положении.

4.10. При дальней транспортировке по дорогам косилка должна быть оборудована сигнальными флажками, установленными на узлах, выступающих за габариты трактора. 4.11. Перед снятием косилки с рычагов навесного устройства трактора устанавливайте  фиксирующий штырь 3 (рис.11) в отверстие телескопического стопорного устройства.

4.12. Меры противопожарной безопасности.

Соблюдайте правила противопожарной безопасности.

Работайте с трактором, агрегатирующим косилку, оборудованным огнетушителем. Не проливайте масло на косилку при смазке.

Для предотвращения течи масла из гидросистемы косилки при отсоединении ее от гидросистемы трактора используйте запорное устройство.

5  ПОДГОТОВКА  К  РАБОТЕ

5.1. Монтаж и сборка косилки.

5.1.1. Перед началом эксплуатации косилки проведите работы по ее расконсервации: снимите упаковку, удалите смазку с наружных законсервированных  поверхностей, протирая их ветошью, смоченной растворителями по ГОСТу 8505-80, ГОСТу 3134-78, ГОСТу 443-76, затем просушите или протрите ветошью насухо

5.1.2. Проверьте состояние подлежащих сборке сборочных единиц и деталей, обнаруженные дефекты устраните.

Для нормальной работы косилки опускать прицепное устройство трактора (замеряя по осям навески относительно земли) ниже 485 мм+ 25мм и поднимать выше 865 мм +25 мм не следует.

5.1.3.Установите ограждение кабины на трактор (рис.5) При монтаже ограждения на кабину трактора необходимо:

- зафиксировать ограждение 1 с помощью втулки 3, болта 4(М8х30), гайки 5(М8)и шайбы 6 на кронштейне кабины, предназначенном для ее монтажа-демонтажа, гайку 5 при этом не затягивать;

- демонтировать нижний болт кронштейна крепления заднего правого фонаря и с его помощью  закрепить нижний левый кронштейн ограждения;

-закрепить на поручень кабины с использованием прижима 2. болта 4(М8х30), шайбы 6 и гайки

5(М8) нижний правый кронштейн ограждения;

-затянуть гайки 5 и болт крепления кронштейна заднего фонаря трактора.

5.1.4.Установите защитный тент на каркас режущего аппарата (только для КРН-2.1 с защитным кожухом) и зафиксируйте его прижимным к нему по периметру лентами. Внимание.

С целью повышения качества выполнение технического процесса кошения, на 2-х средних роторах устанавливаются удлиненные ножи. Установка удлиненных ножей на крайние роторы не допускается во избежании их задевания за опору редуктора и кронштейна полевого делителя. 5.2. Навешивание косилки на трактор.

    - Подать трактор задним ходом к косилке и опустить навесное устройство в крайнее положение (485+25мм) так, чтобы шарниры не задних концах продольных тяг встали против осей рамы навески, собранной и установленной на стойке косилки.

    - Рукоятку распределителя гидромеханизма поставить в плавающее положение.

    - Трактористу сойти с трактора, соединить сначала одну, а затем другую продольные тяги навесного устройства трактора с осями навески косилки и закрепить их чеками. 5.2.4. Соединить центральную тягу навесного устройства трактора со стойкой рамы косилки посредством штыря и чеки, имеющихся на этой тяге.

    - Установить шарнир карданной передачи косилки на ВОМ трактора и закрепить его болтом, гайкой, шплинтом, которые перед установкой предварительно должны быть сняты с вилки шарнира.

Для обеспечения нормальной работы карданной передачи необходимо телескопический вал соединить так, чтобы ушки концевых вилок были расположены в одной плоскости. На центральную тягу навески трактора одеть скобу КРН-2,1 00.401 и посредством болта М8х75.48.099 ГОСТ 7795-70, гайки М8.5.099 ГОСТ 5915-70 закрепить между ушками скобы одно из крайних звеньев цепи кожуха, обеспечив при этом небольшое провисание цепи, но не ее тугое натяжение.

Рис.6 Схема навески косилки на тракторы МТЗ-80 и МТЗ-82.

    - Сблокировать продольные тяги навесной системы прилагаемыми к трактору специальными устройствами (цепи, планки, блокировочные тяги и др.). Для предотвращения поперечных перемещений блокировку производить в соответствии с руководствами по эксплуатации тракторов.

    - Присоедините маслопровод гидросистемы косилки к выводу гидросистемы трактора.5.2.8. Поднять косилку гидромеханизмом так, чтобы режущий аппарат не касался земли, и  регулируя длину раскосов трактора, выровнять ее так, чтобы ось рамы навески располагалась вертикально. Регулировкой блокировочных устройств устранить боковое смещение рамы косилки относительно продольной оси трактора. Затем раскосы и блокировочные устройства законтрить имеющимися на тракторах специальными гайками или другими деталями.

    - Поднять стойку до отказа вверх, переставив пружинный шплинт в нижнее отверстие.

    - Проверить затяжку всех резьбовых соединений динамометрическим ключом ДК-25  ТУ 105-6-081-82 согласно табл.3.

Таблица  3.

| Номинальный диаметр резьбы, мм | М6 | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | М24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Момент затяжки, Н.м | 5 | 11 | 22 | 37 | 65 | 93 | 350 |

5.3. Регулирование механизмов косилки.

5.3.1. Регулирование конического зацепления редуктора режущего аппарата. Регулирование производится с помощью регулировочных прокладок. Гарантированный боковой зазор в зацеплении должно быть не менее 0,12 и не более 0,55 мм 5.3.2. Регулирование клиноременной передачи.

Натяжение клиновых ремней осуществляется с помощью натяжника 1 (рис.14) гайками 3 затяните пружину 2 до соприкосновения витков. Вторичное подтягивание гаек производите тогда, когда зазор между витками пружин увеличится до 3 мм

Ведущий и ведомый шкивы должны находится в одной плоскости. Это достигается путем установки регулировочных шайб1 (рис.3) между корпусом 7 и стойками кронштейна. При этом разница размеров А и Б (рис.7) не должна превышать 3 мм. При регулировании пользоваться ровной линейкой (кругом, шестигранником, уголком и т.д.), прикладывая ее к торцу ведомого шкива.

Длина линейки должна несколько превышать размер В.

После регулирования шайбы должны полностью заполнять зазоры между корпусом и кронштейнами.

5.3.3. регулирование тягового предохранителя.

Регулирование тягового предохранителя производится с помощью гаек 4 (рис.9).Тяговый предохранитель должен срабатывать  при усилии 3000 Н (300 кг), приложенном в середине режущего аппарата.

5.3.4.Регулирование механизма уравновешивания режущего аппарата ( рис.10).

Регулирование производится натяжными болтами 6. Давление внешнего башмака на почву должно быть в пределах 200-300 Н (20-30 кг), давление внутреннего башмака – 700-900 Н (70-90 кг).  Замеры давления произведите динамометром  ДПУ -01-2-VI ГОСТ 13837-79. При отклонении положения осей навески от номинального (485 мм) регулировка механизма навешивания нарушается.

5.3.5. Установка режущего аппарата относительно почвы.

Режущий аппарат должен находится в горизонтальной плоскости и опираться на почву имеющимися у него башмаками. Это достигается путем изменения длины центральной тяги трактора и натяжением пружин механизма уравновешивания.

При необходимости для изменения высоты среза растений допускается наклон режущего аппарата вперед по ходу движения, не более чем на 7 градусов

Рис.7. регулирование положения ведущего шкива

5.3.6. Регулирование транспортной тяги (рис.10).

Регулирование производится при транспортном положении режущего аппарата путем завинчивания на необходимую длину головки тяги 24.

5.4. Обкатка косилки в работе.

5.4.1. Для приработки трущихся поверхностей произведите обкатку косилки в течение 1-2 часов на пониженных оборотах вхолостую.

5.4.2. Обкатку при полном числе оборотов ВОМ трактора произведите также в течение 1-2 часов.

5.4.3. Через 30-60 мин сделайте остановку, выключите ВОМ трактора и проверьте:

а)  затяжку болтовых соединений;

б) натяжение клиновых ремней;

в) нагрев подшипниковых узлов. Температура нагрева не должна превышать температуру окружающей среды более чем на 20…30 С. Замеры температуры производите термометром электрическим полупроводниковым ЭТП-МТУ-7-23-83.

Температура нагрева картера и корпуса редуктора не должна превышать температуру окружающей среды более чем на 40 С.

5.4.4. Убедитесь, что все сборочные единицы и детали работают нормально, подшипники, полости редуктора и картера имеют достаточный запас смазки, косилка работает надежно, устойчиво. Особое внимание обратите на прирабатывание шестерен в полостях редуктора и картера режущего аппарата.

5.4.5. Обкатку косилки при кошении травы в загоне производите при полных оборотах ВОМ трактора в течение не менее 16 часов.

5.4.6. Работа в хозяйстве на смазке, заправленной предприятием-изготовителем в полости редуктора и картера, допускается сроком не более 1 года.

Рис. 8 Схема навески косилки на трактор Т-40

Рис. 9 Тяговой предохранитель

5.5. Трудоемкость досборки и регулировки косилки.

Таблица 4.

| Наименование операции монтажа | Трудоемкость , чел./ч |
| --- | --- |
| 1.ДОСБОРКА КОСИЛКИ |  |
| Расконсервация. Распаковка ЗИП | 0,2 |
| Установка полевого делителя. | 0,08 |
| Установка и натяжение ремней. | 0,12 |
| Присоединение вилки карданной передачи к ведущему шкиву и цепи к раме | 0,16 |
| Установка кожуха | 0,12 |
| Установка ножей на роторы. | 0,3 |
| Установка штуцера, сапуна и гидрошланга на гидроцилиндр. | 0,05 |
| Итого: | 1,03 |
| 2. НАВЕСКА КОСИЛКИ НА ТРАКТОР |  |
| Соединение рамы навески косилки с продольными тягами и центральной тягой навесного устройства трактора, блокировка продольных тяг. | 0,42 |
| Установка карданной передачи на ВОМ трактора, закрепление цепи к центральной тяге. | 0,17 |
| Соединение маслопровода трактора с гидроцилиндром косилки. | 0,08 |
| Итого: | 0,67 |
| 3 РЕГУЛИРОВАНИЕ |  |
| Устранение бокового смещения рамы косилки относительно продольной оси трактора, регулирование горизонтального расположения режущего аппарата. | 0,33 |
| Регулирование механизма уравновешивания (установка необходимого давления на внутреннем и наружном башмаках) | 0,25 |
| Регулирование длины транспортной тяги. | 0,05 |
| Итого: | 0,63 |
| Общая трудоемкость досборки и регулировки. | 2,33 чел./ч |

6. ПОРЯДОК  РАБОТЫ

6.1. Косилка готова к работе после того, как она будет навешена на трактор, смазана, отрегулирована  и обкатана вхолостую.

6.2. Рукоятками управления гидрораспределителя переведите косилку в рабочее положение. Для этого установите гидроцилиндр навесной системы трактора в нижнее положение, а гидроцилиндр косилки – в плавающее.

6.3. Стойка косилки должна быть поднята вверх и зафиксирована пружинным шплинтом на нижнем  отверстии.

6.4. Тяга транспортная должна быть закреплена цепью, расположенной на подвеске рамы.

6.5. Штырь 22 (рис.10) телескопического стопорного устройства должен быть вынут из отверстия.

6.6. В течение первого часа работы вновь собранной косилки необходимо через каждые 15-20 минут проверять затяжку всех болтов и гаек динамическим ключом ДК-25, обращая особое внимание на закрепление роторов, скашивающих ножей и защитных кожухов. 6.7. При ровном рельефе местности работайте на скорости до 15 км/ч, на неровных участках скорость уменьшите.

6.8. Проверьте заданные параметры выполнения технологического процесса; высоту среза – с помощью линейки, ширину захвата – с помощью рулетки и давление башмаков на почву- с помощью динамометра. Величины этих параметров указаны в табл.1 и п.5.3.4.

- 9.Режущий аппарат косилки должен работать на всю ширину захвата. Для этого нужно вести трактор так, чтобы внутренний башмак шел как можно ближе к кромке нескошенной травы. Перед препятствием режущий аппарат необходимо поднять гидромеханизмом трактора.

  - Для переезда трактора с косилкой на значительные расстояния режущий аппарат нужно установить в вертикальное (транспортное) положение. Для этого следует поднять режущий аппарат  гидромеханизмом косилки и в этом положении зафиксировать его с помощью транспортной тяги и штыря телескопического стопорного устройства.

ВНИМАНИЕ!

  - Только для КРН-2.1 с защитным кожухом. При работе на участках с уклоном необходимо ослабить натяжение пружин 9 с помощью шпилек6 (рис.10), вынуть штырь из отверстия 2 (положение для работы на ровных участках (рис.10 выноска 1). После окончания работ зафиксировать штырь в отверстие 2 и подтянуть пружины 9

- ВОЗМОЖНЫЕ  НЕИСПРАВНОСТИ КОСИЛКИ ИМЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

7.1. Возможные неисправности косилки КРН-2,1 и методы их устранения изложены в таблице 5.

Таблица 5

| Неисправность, внешнее ее проявление | Методы устранения. Необходимые регулировки и испытания, | Применяемый инструмент и принадлежнос ти | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.При кошении наблюдается непрокашивание, возможно нама тывание травы на стаканы под роторами вследствие недостаточ- ного натяжения клиновых ремней | Отрегулируйте натяжение рем ней в соответствии с требованиями п..5.3.2, а в случае чрезмерной натяжки ремней, замените их. | Ключ 7811- 0025 ГОСТ 2839-80 | S~24 |
| 2. При кошении наблюдается сдирание дерна, накапливание его спереди режущего бруса, также наматывание растительной массы на режущем аппарате. | Отрегулируйте давление режу щего аппарата на почву в соответствии с требованиями п.5.3.4. | Ключ 7811- 0025 ГОСТ 2839-80 Динамометр ДПУ-0,1-2-YI ГОСТ 13837-79 | S~24 |

Продолжение табл. 5

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. Возник резкий металлический стук вследствие того, что при наезде на инородное тело скашивающий нож отогнулся вниз и задевает за режущий брус | Быстро включите ВОМ трактора, остановите косилку и замените нож. | Ключ 7811- 0025 ГОСТ -2839-80 Бородок 7851-0158 ГОСТ 7214-72 Пассатижи | S~22 S~2,0 |
| 4. Наблюдается течь смазки из картера режущего бруса, особенно при установке его в вертикальное положение изза того что: а) ослабленное крепление днища бруса к панели. | Затяните болты | Ключ 7811- 0022 ГОСТ 2839-80 | S=17 |
| 5. Чрезмерный нагрев конического редуктора вследствие того, что: а) в полости редуктора имеется недостаточное количество смазки; б) нарушена регулировка конического зацепления. | Проверьте уровень смазки через верхнюю крышку. Добавьте смазку. Отрегулируйте зацепление конической пары в соответствии с требованиями п.5.3.1. | Ключ 7811- 0004 ГОСТ 2839-80 Ключ 7811- 0022 ГОСТ 2839-80 | S=10 S~17 |
| 6. Чрезмерный нагрев бруса режущего аппарата. Температура нагрева превышает температуру окружающей среды более чем на40С вследствие того, что: а) недостаточно количество смазки в полости бруса; б) смазка в брусе не соответствует рекомендуемой «Техническим описанием и инструкцией по эксплуатации косилки». | Добавьте смазку Пользуйтесь смазкой, рекомендуемой «Техническим описаниям и инструкцией по эксплуатации косилки». | Термометр электрический полупроводник овый ЭТП-М ТУ 7-23-83 Отвертка 7811- 0351 ГОСТ 17199-71 То же | S=4.0 S=4.0 |
| 7. Чрезмерный нагрев одного из роторов вследствие наматывания травы на стакан под ротором. | Снимите ротор и очистите стакан | Ключ специальный КРН-2,1А 27.801 с рукояткой |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. При отключении ВОМ трактора роторы резко останавливаются, из-за того что не срабатывает обгонная муфта. | Разберите муфту и, выяснив причину ее отказа, устраните дефект. | Ключ 7811- 0022 ГОСТ 2839-80 Ключ 7811- 0045 2839-80 пассатижи | S~14 S=46 |
| 9. При столкновении косилки с препятствием тяговый предохранитель не срабатывает вследствие того, что пружина тягового предохранителя сильно затянута. | Отрегулируйте натяжение пружины в соответствии с п.5.3.3. | Ключ 7811- 0023 ГОСТ 2839-80 Динамометр ДПУ-0,5-2-У2 ГОСТ 13837-79 | S~19 |

Рис. 10 Механизм уравновешивания и гидрооборудования

Рис. 11 Телескопическое стопорное устройство

Рис. 12  Перевод косилки из рабочего положения в транспортное

| Т аб лица 6 |  |
| --- | --- |
| 8 . ТЕХНИЧЕСК ОЕ ОБ С ЛУЖИВ АНИЕ |  |

Рис. 13 Шкив ведущий

Рис. 14 Натяжное устройство

Содержание и порядок проведения работ по использованию запасных частей.

Замена ножа:

а)снимите шплинт 2 (рис.16);,

б) отверните гайку 3;

в) выньте болт специальный 4;

г) снимите вышедший из строя нож1;

д) замените нож 1 и произведите сборку в обратном порядке ; при этом следите, чтобы резьбовое соединение было надежно затянуто.

Замену болта специального 3 произведите в порядке, указанном выше. Замена гайки (М14х1,5.6.096 ГОСТ 5919-74). а) снимите шплинт 2 (см. рис.16);

б) отверните поврежденную гайку 3;

Рис. 15 Кожух ременной передачи

в) замените гайку 3 и произведите сборку в обратном порядке.

Рис. 16 Крепление ножа

- ТАРА, УПАКОВКА   И  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

  - косилка ротационная КРН-2,1 отправляется с завода в полусобранном виде со снятыми сборочными единицами и деталями, отдельными упаковочными местами.

  - косилка ротационная транспортируется на открытых ж.д. платформах или полувагонах. Также допускается транспортирование автомобильным транспортом.

  - при транспортировании погрузку и разгрузку косилки производить автокраном либо погрузчиком грузоподъемностью 1 т и выше с соблюдением всех правил техники безопасности. Строповку производить за кронштейн полевой доски и раму навески.

Во время подъема установить транспортную растяжку во избежание складывания косилки.

10. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

- 1.Подготовку косилки к межсменному хранению (до 10 дней) кратковременному хранению (от 10 дней до 2-х месяцев) и длительному хранению (свыше 2-х месяцев) производите в соответствии с ГОСТ 7751-85.

10.2. Подготовку к длительному хранению производите не позднее чем через 10 дней с момента окончания уборочных работ. Перечень работ по подготовке косилки к длительному хранению, трудоемкостью этих работ и применяемые материалы и инструменты привидены в табл.7.

Рис.17 Схема установки косилки при хранении

Таблица 7

| Содержание работ и методика их проведения | Трудо-е Мкость Чел./ч | Необходимые материалы, приспособления и инструмент | Масса применяемых материалов, кг | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. очистите косилку от пыли , грязи, подтеков масла, растительных остатков | 0,5 | Щетка, ветошь | 0,5 |  |
| 2. обдуйте сжатым воздухом для удаления влаги | 0,15 | компрессор |  |  |
| 3. обезжирьте выступающую часть штока гидроцилиндра, ножи роторов, оси рамы навески, шлицевую часть вилки карданной передачи | 0,15 | Ветошь Растворители по ГОСТ8505-80, ГОСТ 3134-78, ГОСТ443-76, кисть | 0,5 0,5 |  |
| 4.покройте консервационной смазкой выступающую часть штока гидроцилиндра, ножи роторов, оси рамы навески, шлицевую часть вилки карданной передачи. Выступающую часть штока гидроцилиндра оберните парафинированной бумагой. | 0,20 | Кисть, смазка пушечная (ПВК) ГОСТ 19537-84, парафинированная бумага БП-3-35 ГОСТ 9569-79 | 0,5 | 250х100 мм |
| 5. снимите клиновые ремни, обезжирьте их, просушите, припудрите тальком | 0,1 | Ключ 7811-0025 ГОСТ 2839-80, неэтилированный бензин ГОСТ2084-77, тальк ГОСТ 19729-74 | 0,15 0,2 | S=24 |
| 6. снимите шланг гидросистемы, слейте из него рабочую жидкость, отверстия закройте пробками, протрите наружные поверхности шланга, припудрите тальком и сдайте в кладовую ПРИМЕЧАНИЕ. При хранении косилки в закрытом помещении допускается не снимать шланги с косилки. В этом случае проведите те же работы не снимая шланга, но вместо припудривания тальком оберните шланг парафинированной бумагой. | 0,1 0,1 | Ветошь, тальк ГОСТ 19729-74 Ключ 7811-0025 ГОСТ 2839-80 Ветошь, парафинированная бумага БП-3-35 ГОСТ 9569-79 | 0,25 0,05 0,25 | При хранении на открытых площадках S=24 2000х100мм |
| 7. Ослабьте натяжение пружин уравновешивающего механизма режущего аппарата | 0,2 | Ключ 7811-0025 ГОСТ 2839-80 |  | S=24 |
| 8.Смените смазку в полостях конического редуктора и картере режущего аппарата, предварительно очистив эти полости и промыв их дизельным топливом | 3,0 | Ключ 7811-0004 ГОСТ 2839-80, Ключ 7811-0022 ГОСТ 2839-80, Дизельное топливо ГОСТ 305-82; Смесь 50% масла трансмиссионного ТЭП15 ГОСТ 23652-79 и 50% солидола ГОСТ 1033-79 | 4,0 6,5 | S=10 S=17 |
| 9.Подкрасьте поверхности деталей косилки с поврежденной окраской соответственно красной, черной или желтой эмалью НЦ-132 | 0,3 | Эмаль НЦ -132 красного, черного или желтого цвета | 2,0 |  |
| 10. Установите косилку на подставку | 0,1 |  |  |  |
| 11. Ежемесячно проверяйте состояние косилки. | 0,1 |  |  |  |

П Р И Л О Ж Е Н И Я

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ЗАПРАВОЧНЫЕ  ЕМКОСТИ

| Наименование емкостей | Масса л | Марка масел и рабочих жидкостей заливаемых в емкости |
| --- | --- | --- |
| Корпус подшипников ведущего шкива | 0,3 | Солидол ГОСТ 1033-79 или солидол ГОСТ 4366-76 |
| Обгонная муфта | 0,05 | Солидол ГОСТ 1033-79 или солидол ГОСТ 4366-76 |
| Коробка конического редуктора | 1,5 | Смесь 50% масла трансмиссионного ТЭП- 15 ГОСТ 23652-79 и 50% солидола ГОСТ 1033-79 |
| Картер режущего аппарата | 4,0 | Смесь 50% масла трансмиссионного ТЭП- 15 ГОСТ 23652-79 и 50% солидола ГОСТ 1033-79 |
| Корпус подшипников ротора | 0,25 | Солидол ГОСТ 1033-79 или солидол ГОСТ 4366-76 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПЕРЕЧЕНЬ подшипников  качения

| № позиции на схеме расположе ния подшипни ков (рис.4) | Тип подшипников (размеры, мм) | Номер по каталогу | Место установки | Кол-во подшипников |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на узел | на изделие в целом |
| 10 | Шарикоподши пник ГОСТ 8338-75 (35х80х21) | 307 | Режущий брус | 7 | 7 |
| 11 | Шарикоподши пник ГОСТ 8338-75 (40х90х23) | 308 | Режущий брус | 12 | 12 |
| 12 | Шарикоподши пник ГОСТ 7242-81 (40х80х18) | 60208 | привод | 4 | 4 |

КОСИЛКА  РОТАЦИОННАЯ НАВЕСНАЯ КРН-2,1,

КРН-2,1 с защитным кожухом

Паспорт

КРН-2,1.00.000 ПС

1.О БЩИЕ  СВЕДЕНИЯ

Косилка ротационная навесная КРН-2,1

КРН-2,1 с защитным кожухом

Год выпуска ___________________________

Заводской номер________________________

Сертификат соответствия:  № ТС RU C-RU.АУ05.В.05298

Серия RU №0674043 от 14.03.2018

2.О СНОВНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конструкционная ширина захвата, м.....................................2,1±0,02 Производительность, га/ч

- основного времени...............................................................0,95-2,85

- эксплуатационного времени................................................0,55-1,75

Рабочая скорость, км/ч................................................................. 5-15

Потребляемая мощность от ВОМ

трактора, кВт, не более.....................................................................20 Установочная высота среза, см.......................................................6-8 Масса конструктивная, кг........................................................ 510±16

Обслуживающий персонал...................................……… тракторист

КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ

- Косилка ротационная навесная КРН-2,1 (4 ротора) - 1

- Нож КРН - 27.416 (дл) - 4

- Нож КПРН - 03.444 (кор) - 4

- Спец. болт КРН - 27.618 - 8

- Гайка на спец. болт - 8

- Кардан КРН - 1

- Гидроцилиндр - 1

- Рукав РВД - 1

- Штуцер - 1

- Кожух КРН - 04.020 - 1

- Делитель полевой КРН - 03.050 - 1

- Ограждение кабины КРН - 06.000 - 1

- Ремень 2800 - 3

- Пружина КРН -28.040 - 2

- Каркас ограждения - 1 - только для КРН-2,1 с защитным кожухом

- Тент - 1 - только для КРН-2,1 с защитным кожухом

- Карабин - 1 - только для КРН-2,1 с защитным кожухом

4. ГАРАНТИИ  ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие – изготовитель гарантирует исправность косилки ротационной КРН-2,1, КРН-2,1 с защитным кожухом в течение

12 (Двенадцати) месяцев, начиная

с даты продажи при соблюдении потребителем условий эксплуатации, ухода, транспортирования и хранения, изложенных в инструкции по эксплуатации  КРН-2,1 .00.000ИЭ.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

(заполняется заводом-изготовителем)

1.  Косилка навесная КРН-2,1, КРН-2,1 с защитным кожухом

наименование изделия

2.____________________________

число, месяц и год выпуска

3. ____________________________

заводской номер изделия

Косилка навесная полностью соответствует чертежам, техническим условиям, государственным стандартам.

Гарантируется исправность косилки в течение 12 месяцев со дня продажи

М.П.  Контролер   _______________________   _____________     _______________                                                                                    личная подпись         расшифровка                                                                                                                       подписи

(заполняется потребителем)

1.__________________________________        ______________         _______________       дата получения косилки потребителем            личная подпись             расшифровка       на складе завода- изготовителя                                                               подписи

2. _____________________________         ____________________       ____________      дата ввода  косилки в эксплуатацию        личная подпись                расшифровка                                                                                                                         подписи

М.П

СОДЕРЖАНИЕ

Внимание…………………………………………………………….........3

1.Введение………………………………………………………………...4

- Технические данные ………………………………………………....4

- Устройство и работа косилки   ………………………………….….6

- Указания по мерам безопасности ………………………………..…8

- Подготовка к работе ……………………………………………...…..9

  - Регулирование механизмов косилки …………………………….11

  - Обкатка косилки в работе ………………………………………...12

  - Трудоемкость досборки и регулировка косилки..………….......15

- Порядок работы …………………………………………………......15

- Возможные неисправности косилки и методы их устранения...16

- Техническое обслуживание ………..…………………………….....20

  - Смазка косилки …………………………………………………….20

  - Использование запасных частей ………………………………...22

- Тара, упаковка и транспортирование …………………………....22 10 Правила хранения ………………………………………………….23

- Приложения…………………………………………………………25

- Паспорт..…………………………………………………………......28

Для заметок

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ __________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ __________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________